关于茂名滨海新区东湾绿城办公楼外立面LOGO及亮化工程询价采购公告

各单位：

根据工作部署，为提升本公司建筑夜间形象，增强区域视觉辨识度，并满足夜间功能性照明需求，拟开展茂名滨海发展集团东湾绿城办公楼外立面LOGO及亮化工程相关工作。

现阶段需公开向社会进行该项目询价采购工作，本项目总价包干，预算223671.67元，投标文件需包含附件1和附件2，请各意向单位于2025年6月13日17点前送达我司邮箱，邮箱地址323431302@qq.com。

特此公告。

附件：1.茂名滨海新区东湾绿城办公楼外立面LOGO及亮化工程询价采购函

2.报价清单

茂名滨海新区城市投资开发有限公司                          2025年6月10日

附件1

| 茂名滨海新区东湾绿城办公楼外立面LOGO及亮化工程 询价采购函 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位发函时间：2025年6月10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 概况 | 项目名称 | 茂名滨海新区东湾绿城办公楼外立面LOGO及亮化工程 |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 | 根据工作部署，为提升公司建筑夜间形象，增强区域视觉辨识度，并满足夜间功能性照明需求，由办公室开展集团东湾绿城办公楼外立面LOGO及亮化工程相关工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 资质要求（投标单位按要求提供） | 一、企业资质 法人资格：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，提供有效的营业执照副本，经营范围包含照明工程、亮化工程相关内容。 二、业绩经验 1.类似项目业绩：近三年内至少承担过2项及以上类似外立面或楼梯亮化工程，需提供项目合同、验收报告等证明材料。（包含过往同类型工程的合同、开具的发票等） 2.业绩规模：类似项目单个合同金额不低于100000元，以确保企业有能力承接与本次招标项目规模相当的工程。 三、人员要求 1.项目负责人：需提供职称证书、社保缴纳证明以及相关业绩证明。 2.具有同类型工程施工经验、高空作业证、熔化焊接与热切割作业证等相关专业资质； 四、信誉信用 1.信用记录：近三年内无重大违法记录、无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。可通过提供信用报告或相关查询截图等方式证明。 2.行业评价：在行业内具有良好的口碑和信誉，无因工程质量、安全等问题受到行业主管部门处罚的记录。 五、其他要求 为参与本项目的施工人员购买工伤保险、意外伤害保险等必要的保险，以保障施工人员的权益和降低企业的风险。 |  |  |  |  |  |
|  | 工作要求（具体内容及报价格式以附件2为准） | 按甲方下发的施工图纸与组成合同价报价书的工程量清单为准，具体包括但不限于制作安装项目大楼标识灯牌、大楼轮廓亮化灯光、管线电缆布装、施工脚手架的搭设及施工过程中需要搭设相应的防护措施、垃圾清理外运等完成本工程的全部内容，施工期间的修正与答疑。甲方有权按现场实际情况对工程范围、内容作相应调整，包括但不限于： 一、泛光照明工程工作内容 （一）灯具安装 1.洗墙灯：安装不同长度（1m、0.7m、0.5m、0.3m）的洗墙灯，灯具规格为 W40H23L，功率24W，发光角度 30°，工作电压 DC24V，材质为铝材+钢化玻璃，颜色暖白光，控制方式单色常亮，防水等级IP65。 2.线条灯：安装不同长度（1m、0.5m、0.3m）的线条灯，灯具规格为 W30H37L，功率 12W，发光角度 120°，工作电压 DC24V，材质为铝材 + PC罩，颜色暖白光，控制方式单色常亮，防水等级 IP65。 （二）电源及电缆铺设 1.户外防水电源：安装 82 套防雨电源，输入电压 AC100 - 240V，输出电压 DC24V，最大功率 400W，外壳材质铝合金+半灌胶工艺，尺寸W120H50L180MM。 2.电力电缆：铺设不同规格的电力电缆，包括 RVV5×6（100m）、RVV3×4（860m）、RVV2×2.5（2380m）。 3.电缆配管：铺设 PVC25 电缆配管 960m。 （三）配电箱安装：安装不少于1套不锈钢箱体、IP65防护等级且采用正泰元件的照明配电箱。 （四）水电安装相关 1.电缆敷设及配套工作：针对不同截面的低压电力电缆（截面＞400mm²、35mm²＜截面≤120mm²、10mm²＜截面≤35mm²、截面≤10mm²、120mm²＜截面≤400mm²）进行不含主材费的敷设工作，包括揭（盖）盖板、电缆头制作安装、过路保护管敷设、防火堵洞等一系列工作。 2.其他电气设备及管道安装：安装安全型滑触线 TZHGJ-4-16/80、热浸锌电缆桥架 T400*100、2.5m 照明灯杆、电气配管 DN40、镀锌钢管 DN150 和 DN65、灭火器具和放置箱、屋面排水管De110等。 二、外墙发光字工程 （一）楼体发光字制作与安装 1.标志制作与安装：1.5mm厚铝板做外壳，字壳厚15cm,LED厢式平面发光字，表面贴3M膜定色，蓝色部分白天呈蓝色，夜间透蓝光，黑色部分白天呈黑，晚上泛白光，采用蓝景LED模组灯珠，含电源，电源外装统一安装到楼顶电箱隐藏，包干发光字304#不锈钢支架及辅料等，整体约7.5*3米,亚克力品牌：瑞昌或与瑞昌同等层次品牌 。 2.中文制作与安装：1.5mm厚铝板做外壳，字壳厚15cm,LED厢式平面发光字，表面贴3M膜定色，蓝色部分白天呈蓝色，夜间透蓝光，黑色部分白天呈黑，晚上泛白光，采用蓝景LED模组灯珠，含电源，电源外装统一安装到楼顶电箱隐藏，包干发光字304#不锈钢支架及辅料等，单字约2.5*2.5米共12个字,亚克力品牌：瑞昌或与瑞昌同等层次品牌3.楼体发光字安装费：包含高空作业（含字模定位）的楼体发光字安装工作1项。 （二）幕墙发光字制作与安装 1.标志制作与安装：1.5mm厚铝板做外壳，字壳厚15cm,LED厢式平面发光字，表面贴3M膜定色，蓝色部分白天呈蓝色，夜间透蓝光，黑色部分白天呈黑，晚上泛白光，采用蓝景LED模组灯珠，含电源，电源外装统一安装到楼顶电箱隐藏，包干发光字304#不锈钢支架及辅料等，整体约8.1*3.2米，亚克力品牌：瑞昌或与瑞昌同等层次品牌 2.幕墙发光字安装费：包含高空作业（含字模定位）的幕墙发光字安装工作1项。 （三）其他配套工作 1.配电箱安装：安装不少于2套不锈钢箱体、IP65 防护等级且采用正泰元件的配电箱。 2.电缆铺设：铺设 RVV5*10㎡电力电缆 100m、RVV2×2.5电力电缆660m。 3.电缆配管：铺设 PC40+PC25 电缆配管约380m。 4.运输及辅料：包含运输及辅料工作 1 项。 三、质保期：整个工程质保期不低于2年。 四、现场踏勘：发包人不组织踏勘现场，投标人可自行去现场踏勘。联系人（吴小姐：19076415319） 五、附件清单为参考数据，报价实际标准应不低于参考数值，费用以实际结算为准。 |  |  |  |  |  |
| 报价 | 报价要求 | 预算上限价223671.67元，低价中标原则，总价包干，报价含服务该项目的所有费用，总价包干含税，包括但不限于人工费、材料费、安装费、运输费、机械租赁费、管理费等。本函请于2025年6月13日17点前送达我司工作邮箱，邮箱地址：323431302@qq.com。 |  |  |  |  |  |
|  | 报价 | 预算金额 （元） |  |  |  | 报价金额 | 备注 |
|  |  | 223671.67 |  |  |  |  | 报价金额需与附件2总价一致 |
|  | 报价金额大写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价有效期 | 自2025年 月 日起，至2025年 月 日止。 |  |  |  |  |  |
| 报价联 系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价单位 （加盖公章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |